|  | Kodak Medical Х-гау processor 102 |
| --- | --- |

### Назначение

Проявочная машина Kodak Medical Х-гау processor 102 - автоматическая проявочная машина для обработки медицинских рентгеновских пленок. Обладает возможностью регулировки температуры рабочих растворов, имеет автоматическую систему рециркуляции и восстановления растворов. Отличается компактностью, простотой инсталляции и высокой надежностью.

### Особенности

• Разработана специально для применения в отделениях общей радиологии

• Точная роликовая транспортная система

• Компактность в сочетании с высокой производительностью

• Возможные циклы обработки – 90/105/135 сек.

• Стандартный цикл обработки – 105 сек. (установлен производителем)

• Производительность (90-секундный цикл)

– 35х43 – 72 пленки/ч

– 24х30 – 111 пленок/ч

– 10х10 (параллельно 3 шт.) – 720 пленок/ч

– 18х24 (параллельно 2 шт.) – 722 пленки/ч

• Система рециркуляции растворов

• Автоматическое включение режима ожидания

• Восстановление растворов в зависимости от размера пленки

• Автоматическое включение функции антиокисления в режиме ожидания

• Автоматическое включение функции антикристаллизации в режиме ожидания

### Комплектация

• Проявочная машина

• Баки для восстанавливающих растворов (по 25 л)

• Набор для установки

• Инструкция на русском языке

### Технические характеристики

| • Размеры пленки Листовая пленка: от 10 х 10 до 35 х 43 см Рулонная пленка: ширина от 7 до 35 см • Размеры проявочной машины Размеры (Д х Ш х В): 77 х 59 х 42 см. Занимаемая площадь: 0.45 м². Вес: пустой – 35 кг; заполненный – 50 кг. • Источник питания 220 В, 50 Гц • Потребляемая мощность Во время обработки – 1,4 кВт/ч Во время ожидания – 0,12 кВт/ч | • Рекомендуемые химреактивы Проявитель и фиксаж типа KODAK X-OMAT • Объемы рабочих баков Бак проявителя: 5 л Бак фиксажа: 5 л Промывочный бак: 5 л • Температура обработки Проявитель: 28–37°С Фиксаж: в зависимости от температуры проявителя Сушка: 34–65°С (регулируется) • Потребление воды Расход: 1,9 л/мин Температура воды: 4–30°С |
| --- | --- |