|  | Автоматическая проявочная машина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование |  | Medical X-Ray Processor 102 |
|  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта РФ |  | Наличие |
|  | Техническое описание на русском языке |  | Наличие |
|  | Общие требования: |  |  |
|  | Настольный вариант |  | Наличие |
|  | Площадь основания |  | 59 х 77 см |
|  | Высота не более, см |  | 42 |
|  | Вес машины без химреактивов не более, кг |  | 35 |
|  | Вес машины с химреактивами не более, кг |  | 50 |
|  | Автоматический дежурный режим (ожидание) |  | Наличие |
|  | Объем емкостей для регенерации растворов, л |  | 25 л |
|  | Объем рабочих емкостей – проявитель, л |  | 5 |
|  | Объем рабочих емкостей – фиксаж, л |  | 5 |
|  | Объем рабочих емкостей – вода, л |  | 5 |
|  | Скорость транспортировки пленки при 135-сек. цикле, см/мин |  | 37 |
|  | Максимальная ширина обрабатываемой пленки не менее, см |  | 35 |
|  | Производительность не менее, пленок в час (формат 35*43 при 90-сек. цикле)) |  | 64 |
|  | Время обработки пленки до получения готового сухого снимка не более, мин |  | 3 |
|  | Возможность обработки маммографической пленки |  | Наличие |
|  | Возможность обработки рулонной флюорографической пленки |  | Наличие |
|  | Тип сушки пленки |  | Теплый воздух |
|  | Регулировка температуры сушки |  | Наличие |
|  | Регулировка температуры проявителя С° |  | 28 - 37 |
|  | Точность поддержания температуры растворов С° |  | 0,3 |
|  | Автоматическая функция антиокисления |  | Наличие |
|  | Автоматическая функция антикристаллизации |  | Наличие |
|  | Автоматическая функция пополнения растворов в режиме ожидания |  | Наличие |
|  | Автоматическое отключение машины при открывании защитных крышек |  | Наличие |
|  | Светозащитная крышка |  | Наличие |
|  | Потребляемая мощность во время обработки не более, кВт |  | 1,4 кВт |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке |  | Наличие |
|  | Инсталляция, обучение специалиста на рабочем месте, гарантийное обслуживание |  | Силами дистрибьютора |